ОНЛАЙН СЕМИНАР ЦАРЭС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (1) РАССЛЕДОВАНИЕ «ЧЕРНЫХ ПЯТЕН»

Ниже дается описание двух опасных участков: данные о ДТП (не все данные получены от дорожной полиции, кое-что дали местные жители), нарисованная от руки схема столкновений, сетка факторов ДТП, несколько фото с места аварии и снимки Google Earth.

Нужно выбрать только один участок (любой)

Изучите закономерности в данных о ДТП, посмотрите на снимки с места аварий и станьте доктором для «больного пациента». Изучите материалы и подготовьте краткий отчет на 1 страницу с рекомендуемыми мерами реагирования и соотношением выгод и затрат.

Отправьте ваш отчет на 1 странице в формате Ворд в течение 48 часов на эл.адрес stevenl@carecinstitute.org, с копией phillip.jordan@roadsafetyinternational.com

Обратная связь будет дана в начале сессии 5 в следующий вторник.

Надеюсь, вам понравится выполнение домашнего задания, и вы узнаете много полезного для себя.

ВАРИАНТ А. Черное пятно для пешеходов на широкой магистрали в столице. (Правостороннее движение)

На 200-метровом участке городской магистрали за последние три года произошло 14 столкновений (8 ночью, 3 на рассвете/в сумерках и 2 днем, 1 неизвестно). В ДТП участвовали восемь пешеходов. На дороге шесть полос движения (плюс полоса для автобусов с каждой стороны); дорога прямая и ровная. Часто скорость превышает 60 км/ч, особенно ночью. Светофоры на перекрестке находятся на расстоянии 600 м в обе стороны; это сигналы c фиксированным временем, и на перекрестках нет светофоров для пешеходов. Под этим участком дороги проходит большой подземный переход.  Власти обеспокоены тем, что происходит много аварий с участием пешеходов, хотя подземный переход находится очень близко.

В окрестности много магазинов, есть университет и парк. Большинство пешеходов, переходящих дорогу, — это молодые люди (студенты и офисные работники), которые идут к автобусным остановкам. Более 120 пешеходов в час переходят дорогу, и менее 50 пешеходов в час пользуются подземным переходом. Подземный переход широкий, открытый, чистый и содержится в достаточно хорошем состоянии. В нем нет ни магазинов, ни обслуживающего персонала, а освещение слабое. Чтобы войти в подземный переход, пешеходы должны спуститься по ступенькам. Подземный переход ведет к парку, но находится примерно в 50 м к востоку от того места, где большинство пешеходов переходят оживленную дорогу.

Люди требуют принятия мер.  А что если установить светофоры с нажимным действием, создать островки безопасности, расширить тротуары? Поможет ли решить проблему безопасности пешеходов ремонт подземного перехода и повышение его привлекательности для них?  Может использовать ограждение на уровне дороги, чтобы ограничить поток пешеходов, и направить их в подземный переход? Какие еще могут быть варианты? При необходимости сделайте допущения и укажите их в своем отчете.

Предположим, что авария с несчастным случаем (со смертельным исходом и серьезными травмами) обходится в среднем 150 000 долл США для государства.

Таким образом, стоимость всех аварий на этом участке концентрации ДТП составляет = 14 x 150 000 долл США = 2 100 000 долл США за 3 года. (в среднем 700 000 долл США в год)

Сделайте свои допущения о расходах. Используйте прилагаемые коэффициенты снижения ДТП, чтобы дать обоснованную оценку преимуществ вашей меры (используйте самый большой коэффициент снижения ДТП из всех рекомендуемых вами методов — не складывайте вместе коэффициенты снижения ДТП!!)

| НОМЕР ДТП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | 12/ 3 | 5/ 5 | 11/ 10 | 29/ 11 | 20/ 1 | 28/ 3 | 1/ 4 | 5/ 9 | 8/ 12 | 31/ 12 | 2/ 2 | 10/ 3 | 5/ 6 | 7/ 9 |
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВС | ПТ | СР | СР | СБ | СР | ВС | СР | СБ | ПН | ПН | ВС | СР | СБ |
| ВРЕМЯ ДНЯ | 01.15 | 22.30 | 19.20 | 17.50 | 11.10 | 20.55 | 18.30 | 23.00 | 14.40 | 04.00 | 06.45 | 23.30 | ? | 20.30 |
| ТЯЖЕСТЬ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| СВЕТОВЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |
| ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ | ВЛАЖ | СУХ | СУХ | СУХ | СУХ | СУХ | ВЛАЖ | СУХ | ВЛАЖ | СУХ | СУХ | СУХ | ? | СУХ |
| ТИП ДТП | 003 | 003 | 001 | 303 | 001 | 102 | 207 | 002 | 102 | 004 | 001 | 502 | ? | 301 |
| ТС 1 | ЛА | ЛА | Автоб | Автоб | ЛА | ЛА | Мотоц | ЛА | ЛА | ЛА | Мотоц | Мотоц | Пеш | ЛА |
| ТС 2 | Пеш | Пеш | Пеш | Груз | Пеш | Велос | ЛА | Пеш | Мотоц | Пеш | Пеш |  | ? | ЛА |
| ТС 3 |  |  |  | ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛА |
| НАПРАВЛЕНИЕ ТС 1 | В | В | В | З | З | В | З | З | В | В | З | В | ? | В |
| НАПРАВЛЕНИЕ ТС 2 | С | С | Ю | З | Ю | Ю | З | С | СВ | С | Ю | С | ? | ? |
| НАПРАВЛЕНИЕ ТС 3 |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |
| НАБЛЮДЕНИЯ | Алк | Алк | Скорость |  |  |  |  | Алк и скорость |  |  |  | Скорость |  | Разворот |

ФОТО ЧЕРНОГО ПЯТНА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ДОРОГА

ВАРИАНТ В.  Пересечение национальной автомагистрали и местной дороги (обе 2-полосные дороги с двусторонним движением) в сельской местности. (Правостороннее движение)

За последние 3 года на этом перекрестке произошло 12 аварий с человеческими жертвами.

- 5 аварий со смертельным исходом (8 погибших)

- 5 аварий с тяжелыми травмами (12 человек серьезно ранены)

- 2 аварии с легкими травмами

Ориентировочная стоимость этих 12 аварий

- 8 погибших x 600 000 долл США (смертельные случаи) = 4 800 000 долл США

- 12 травм х 0,25 х 600 000 долл США = 1 800 000 долл США

ВСЕГО 6 600 000 долл США за 3 года (или в среднем 2 200 000 долл США в год)

В отчетах полиции мало детальной информации об авариях, но жители говорят, что в основном столкновения происходят ночью, когда грузовики / автобусы на шоссе сталкиваются с транспортными средствами, пытающимися выехать (или съехать) с дороги. Скорость высокая - около 100 км/ч. Нет информации о погодных условиях в момент аварий (ясно, влажность, и т.д.)

| НОМЕР ДТП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | 12/ 3 | 14/ 5 | 11/ 7 | 29/ 1 | 28/ 3 | 1/ 4 | 5/9 | 8/ 2 | 31/ 4 | 26/6 | 10/ 8 | 7/9 |
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВС | ПТ | СР | СР | СР | ВС | СР | СБ | ПН | ВТ | ВС | СБ |
| ВРЕМЯ ДНЯ | 13.00 | 23.30 | 20.30 | 16.50 | 23.00 | 18.30 | 22.00 | 17.40 | 04.00 | 04.00 | 23.30 | 20.30 |
| ТЯЖЕСТЬ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| СВЕТОВЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ | ВЛАЖ | СУХ | СУХ | СУХ | СУХ | ВЛАЖ | СУХ | ВЛАЖ | СУХ | ВЛАЖ | СУХ | СУХ |
| ТИП ДТП | 202 | 202 | 202 | 301 | 202 | 202 | 001 | 202 | 301 | 802 | 202 | 102 |
| ТС 1 | ЛА | ЛА | Автоб | Автоб | ЛА | Мотоц | ЛА | ЛА | ЛА | груз | Мотоц | ЛА |
| ТС 2 | Автоб | Груз | Груз | ЛА | Мотоц | Автоб | пеш | ЛА | Мотоц | ? | груз | ЛА |
| ТС 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ ТС 1 | В | В | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | В | С | СЗ | В | В |
| НАПРАВЛЕНИЕ ТС 2 | С | С | СЗ | Ю | СЗ | СЗ | В | Ю | С | ? | Ю | З |
| НАПРАВЛЕНИЕ ТС 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАБЛЮДЕНИЯ |  |  | Скорость | Скорость |  |  |  |  |  | Возможно участвовало другое ТС | скорость |  |

Сделайте любые допущения о стоимости мер реагирования и используйте прилагаемые коэффициенты снижения ДТП, чтобы дать оценку преимуществам, которые вы получите благодаря внедрению ваших мер (используйте самый большой коэффициент снижения ДТП из всех рекомендуемых вами методов - не складывайте вместе коэффициенты снижения ДТП!!)

| ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД | ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД |
| --- | --- |
| ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД |

ТАБЛИЦА СХЕМ И КЛАССИФИКАЦИИ ДТП (DCA) – ДЛЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ